超声诊断仪技术参数及配置要求

一、主机系统参数

1.1 具有全数字波束形成器（含实时动态滤波技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径技术、实时动态声束变迹成像技术）

1.2 显示器：12.1英寸高清晰液晶显示器

1.3物理通道数：≥32路

1.4 组织谐波成像技术

1.5 ACUI图像处理技术

二、成像参数

2.1 总增益调节：0--80dB

2.2最大扫描深度：≥65mm

2.3频率：≥4级可调

2.4焦点位置指示：5档可调

2.5图像处理（ACUI）：具备

2.6电影回放：≥512帧，可连续回放

2.7 录像：具备

2.8 THI组织谐波成像技术：具备

2.9显示模式：B

三、探头规格

3.1 探头接口：1个

3.2 扫描方式：电子线阵

3.3 探头频率：具备宽频变频技术，变频≥4个

四、测量与分析

4.1 常规测量：距离、周长、面积、体积、角度

五、图像档案管理

5.1病案管理模块：具备

5.2存储硬盘≥128G，支持一键快速调出病历资料，图像存储不需转换可一键存成PC格式，具备查询等文件管理功能，U盘数据备份

六、数据管理功能

6.1 存储方式：支持USB、硬盘存储

6.2 硬盘容量≥128G

七、配置

7.1标准配置：主机1台，变频线阵探头1个，适配器1个，电源线1根、耦合剂1瓶。